Tanon Chemi Dog 5200T全自动发光成像系统

技术参数和配置清单

产品特点

- 创新型超清晰科研及光学系统

- 12.1寸内嵌式触摸屏操作系统

- 全自动控制进样平台

应用范围

适用于化学发光成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像等。

化学发光检测：Western blot、Southern blot、Northern blot、Dot blot等发光实验

凝胶检测：满足考马斯亮蓝、银染等染料成像。

其他应用：各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学。

技术参数

- 耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹，防静电抗干扰，提高安全性。

- ★全自动化控制进样平台及智能防碰撞系统，有效提供实验效率增加安全性。

- 2.1 ★触屏控制电动样品平台进出；

- 2.2 拍摄状态下锁定机箱门处于关闭状态；

- 2.3 ★智能识别样品托盘，自动判定开放发光样品或考染（银染）胶拍摄通道

- 仪器外围尺寸40cm x45cm x42cm，更加小巧，节省实验空间。

- 适配电源：220V/50HZ

- 采用全新构造的超清晰科研级制冷CCD相机

  - ★相机有效硬件像素矩阵：2688*2200

  - 图像分辨率600DPI，满足各类科研杂志发表要求

  - ★感光效率QE值：75%@600nm

  - ★制冷温度：相对制冷温度-65℃

  - ★像素合并：1x1，2x2，4x4，8x8，16x16，24x24

  - ★读出噪音：<4e-RMS

  - ★暗电流：0.00015e-/p/s @-30℃

  - 像素密度：16 bit (0-65535灰阶)

- ★高分辨率电动镜头

  - F/0.8电动镜头，电动调整焦距、光圈

  - 镜头分辨率：600万像素

- ★12.1寸内嵌式LCD触摸屏操作系统,触摸反馈时间≤10ms

- 触摸屏系统采用英特尔酷睿四核1.9GHz的I5处理器及8G的RAM内存

- 系统采用M2接口的不小于512G的固态硬盘，数据读取速度高达3000m/s，有效提高运行速度

- 数据传输：外置2个USB接口

- ★透射光源:全波段LED白色光源,激发光源智能开启与关闭，提高安全性

- 双侧LED反射光源: 标配无影设计LED反射白光

- 样品托盘：带有智能感应器的样品托盘（智能白光托盘 ）

- ★智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制

- ★采用AI智能优化算法，自动校正图像参数进行光补偿让图像更加清晰可见。

- ★拍摄面积：12x15cm

- 模块化设计：集成控制电路模块化，，智能防碰撞系统，自动休眠控制

- Tanon GIS V3.0图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能

- 支持USB输出，支持WIFI和有线网口

- ★可屏幕拓展（非主机拓展）

- ★中/英双语体系

- ★可实现三级管理和审计追踪

- ★自动完成拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择

- 具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据

- 自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率

- 分析数据能输出至Excel

- 安装流程：仪器构造为一体式设计，开机即可使用，无需安装

配置清单

| 序号 | 备件名称 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCD相机 | - 超清晰科研级制冷CCD相机 | 个 | 1 |
| 2 | 镜头 | - 超高分辨率自动对焦镜头 | 个 | 1 |
| 3 | 机箱主机 | 全自动抽屉式一体化全封闭机箱 | 套 | 1 |
| 4 | 光源 | - LED白光反射光源 | 组 | 1 |
| 5 | 光源平台 | LED白光透射光源平台 | 套 | 1 |
| 6 | 智能样品托盘 | 白光托盘/荧光托盘 | 个 | 2 |
| 7 | 软件 | - Tanon GIS 图像拍摄及分析软件 | 个 | 1 |