- 知行公寓主干光缆铺设服务采购需求

- 一、项目建设内容

- 湖北工程学院知行公寓封顶，需要从数据中心机房敷设一条96芯单模光缆至知行公寓配线架，分别24芯到各楼栋，配套建设ODF配线架等核心光缆设备，通过专业施工与服务构建高速、稳定、安全的校园网络基础链路。

- 新建管道施工由学校负责，不在本项目内。

- 二、项目概况

- 项目名称：知行公寓主干光缆敷设服务

- 服务期限：自合同签订之日起3年（含质保期）

- 项目地点：湖北工程学院

- 工期要求：合同签订后15日内完成全部施工及调试验收

- 预算限价：2.8万

- 负责人：徐维   电话：13907295992

- 资格条件：提供近3年光缆施工的业绩合同复印件1份以上有效，否则视为无效投标。

- 三、采购服务清单内容

| 序号 | 服务项 | 服务内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆敷设 | 96 芯（G.652D）松套层绞光缆敷设、固定、保护、标识 | 约1000米 |  |
| 2 | 光纤接头（束状） | 单模束状尾纤 / 接头制作、熔接、保护、标识 | 384根 |  |
| 3 | 一体化模块安装 | 含 12 芯 FC/UPC 适配器、1m FC-FC 尾纤，安装、调试、标识 | 32套 |  |
| 4 | 光纤熔接服务 | 96 芯全熔接、热缩保护、盘纤、熔接记录、图像留存 | 1项 |  |
| 5 | 链路测试与调试 | 双波长 OTDR 测试、链路衰减 / 损耗检测、链路优化、报告 | 1项 |  |
| 6 | 机架式光纤配线架 立式144 | 光纤汇聚跳接箱 固定理线器 | 1项 |  |
| 7 | 机架式光纤配线架 48 | 光纤汇聚跳接箱 固定理线器（4栋楼各1个） | 4个 |  |

四、质保要求

- 1. 质保周期：自项目整体验收合格之日起36个月（3年），质保范围覆盖光缆、跳线、一体化模块、熔接工程及配套设备。

- 2. 免费处理：质保期内，因产品质量、施工工艺导致的故障、损坏、性能下降等问题（非人为故意损坏），供应商须无条件免费维修、更换、调试，确保网络恢复正常使用。

- 响应时效：接到故障报修后，1小时内响应，2小时内到场处理；重大故障（如链路全断、核心模块损坏）12小时内到场，48小时内完成修复。

- 五、验收标准

- 采购方依据合同约定的服务内容对供应商提供的服务进行全面验收，验收内容包括：

- 1. 工程质量验收：光缆敷设、熔接、终端安装等符合规范，熔接技术达标。

- 2. 交付资料验收：（熔接记录表、标识表等）完整、规范、可追溯。

- 3. 系统运行验收：网络链路稳定、无异常损耗、无频繁断网，满足知行公寓网络使用需求。